2022年“船舶主机和轴系安装”技能大赛（高职组）

赛项评分标准

竞赛成绩按照竞赛任务进行分配，各部分的分值如下表所示。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 考核结果 |  |  |  |  | 得分 |
| 船舶动力装置安装工艺分析能力测试 | 12 |  | 12 | （1）40道船舶动力装置安装工艺分析能力测试单选题 | 0.1/题 | 正确 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）40道船舶动力装置安装工艺分析能力测试多选题 | 0.15/题 | 正确 |  |  |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）1道抽签作答分析题 | 2 | 根据裁判阅卷判定正确性 |  |  |  |  | 0-2 |
| 船舶轴系定位 | 17 | 1.轴系理论中心线尾基准点确定 | 2 | （1）基准点左右位置与光学轴线重合，偏差≤1mm | 1 | 合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）基准点高度符合轴系布置图要求，偏差≤1mm | 1 | 合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2.用光学法确定轴系理论中心线 | 4 | （1）激光经纬仪水平度偏差≤1格 | 1 | 两个方向都合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1个或2个方向不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）光学轴线与赛场的2个标记点重合，偏差≤1mm | 1 | 2个点全部合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1个点合格 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）光学轴线与基准点高低偏差≤1mm | 1 | 合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）激光经纬仪物镜垂直90°00′00″偏差≤5″ | 1 | 合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 3.尾轴管前后光靶安装 | 2.4 | （1）清洁安装部位 | 0.4 | 2个部位都清洁 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 只清洁1个部位 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）前后光靶安装位置正确，且光靶的中心与尾轴管相应部位的内孔中心同心，偏差≤0.05mm | 2 | 2个光靶安装位置正确且精度合格 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1个光靶安装位置正确且精度合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2个光靶安装位置不正确或精度不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 4.调整尾轴管内孔中心与轴系理论中心线同轴 | 1.6 | （1）调节螺栓处于顶紧状态 | 0.2 | 合格 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）尾轴管定位后，前后光靶的中心与轴系理论中心线同心，偏差≤1mm | 1.4 | 2个合格 |  |  |  |  | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  | 1个合格 |  |  |  |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  | 2个都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 5.主机基座的定位、调整和安装精度检查 | 3 | （1）检查测量基座面板内侧面(前、后两端)与轴系理论中心线投影线的左右距离，测量误差应≤3mm | 1.5 | 4个尺寸合格 |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 3个尺寸合格 |  |  |  |  | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  | 2个尺寸合格 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 1个尺寸合格 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）检查测量基座上平面(前、后两端)与轴系理论中心线的距离，测量误差应≤3mm，且计算活动垫片的厚度正确 | 1.5 | 4个尺寸合格，且活动垫片厚度正确 |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 3个尺寸合格，且活动垫片厚度正确 |  |  |  |  | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  | 2个尺寸合格，且活动垫片厚度正确 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 1个尺寸合格，且活动垫片厚度正确 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 都不合格或活动垫片厚度不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 6.综合素养 | 2 | （1）工作服、工作帽、工作鞋穿戴规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）工具、量具使用和摆放规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）赛后现场清理、清洁 | 0.3 | 良好 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）团队协作 | 0.8 | 良好 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）任务书填写规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 7.技能熟练程度 | 2 | 在所有报检项目合格的基础上，按时完成为0分，每提前1分钟增加0.1分，最高2分。 | 2 | 提前时间： 分 秒 |  |  |  |  |  |
| 工艺参数的测量与调整 | 14 | 1.测量调整中间轴Ⅰ与尾轴的工艺参数（联接法兰上的偏移和曲折值）符合技术要求 | 5 | （1）清洁测量部位 | 0.2 | 清洁 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）调节螺栓处于顶紧状态 | 0.2 | 合格 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）偏移值符合要求 | 2.3 | 垂直方向、水平方向2个方向都合格 |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  | 只1个方向合格 |  |  |  |  | 1.15 |
|  |  |  |  |  |  | 2个方向都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）曲折值符合要求 | 2.3 | 垂直方向、水平方向2个方向都合格 |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  | 只1个方向合格 |  |  |  |  | 1.15 |
|  |  |  |  |  |  | 2个方向都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2.测量调整中间轴Ⅱ与中间轴Ⅰ的工艺参数（联接法兰上的偏移和曲折值）符合技术要求 | 5 | （1）清洁测量部位 | 0.2 | 清洁 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）调节螺栓处于顶紧状态 | 0.2 | 合格 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）偏移值符合要求 | 2.3 | 垂直方向、水平方向2个方向都合格 |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  | 只1个方向合格 |  |  |  |  | 1.15 |
|  |  |  |  |  |  | 2个方向都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）曲折值符合要求 | 2.3 | 垂直方向、水平方向2个方向都合格 |  |  |  |  | 2.3 |
|  |  |  |  |  |  | 只1个方向合格 |  |  |  |  | 1.15 |
|  |  |  |  |  |  | 2个方向都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 3.综合素养 | 2 | （1）工作服、工作帽、工作鞋穿戴规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）工具、量具使用和摆放规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）赛后现场清理、清洁 | 0.3 | 良好 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）团队协作 | 0.8 | 良好 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）任务书填写规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 4.技能熟练程度 | 2 | 在所有报检项目合格的基础上，按时完成为0分，每提前1分钟增加0.1分，最高2分。 | 2 | 提前时间： 分 秒 |  |  |  |  |  |
| 轴承负荷的测量、计算与调整 | 21 | 1.轴承负荷测量 | 2 | （1）清洁测量部位和测量设备 | 0.2 | 清洁 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）轴承的地脚螺栓处于锁紧状态 | 0.2 | 锁紧 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未锁紧 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）千斤顶安装后，轴向位置偏差≤5mm，垂直方向位置正确 | 0.6 | 轴向位置和垂直位置都合格 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 只有1个位置合格 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2个位置都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）百分表安装后，轴向位置偏差≤±5mm，垂直方向位置正确 | 0.6 | 轴向位置和垂直位置都合格 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 只有1个位置合格 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2个位置都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）百分表调零 | 0.4 | 合格 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2.顶升曲线绘制与轴承负荷计算 | 5 | 数据真实且顶升高度≤0.5mm、绘制曲线合理、计算公式和结果正确 注:直线段有效点≥5个点,且区间分布合理，则绘制曲线为合理。直线段有效点3~4点，且区间分布合理，则绘制曲线为基本合理，。 | 5 | 数据真实且顶升高度≤0.5mm | 曲线合理 | 计算公式和结果正确 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计算公式和结果不正确 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 曲线基本合理 | 计算公式和结果正确 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计算公式和结果不正确 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 曲线不合理 | 计算公式正确 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计算公式不正确 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 数据不真实或顶升高度>0.5mm |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 3.轴承负荷调整 | 8 | （1）清洁测量部位和测量设备 | 0.2 | 清洁 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）轴承的地脚螺栓处于锁紧状态 | 0.2 | 锁紧 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未锁紧 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）千斤顶安装后，轴向位置偏差≤5mm，垂直方向位置正确 | 0.6 | 轴向位置和垂直位置都合格 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 只有1个位置合格 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2个位置都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）百分表安装后，轴向位置偏差≤±5mm，垂直方向位置正确 | 0.6 | 轴向位置和垂直位置都合格 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 只有1个位置合格 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2个位置都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）百分表调零 | 0.4 | 合格 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （6）中间轴与轴承首、尾端左右两侧用0.05mm塞尺插入深度应≥30mm | 1 | 合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （7）数据真实，顶升高度≤0.5mm，且调整后的轴承负荷与规定值偏差≤20%为合格，偏差≤10%为优秀 | 5 | 数据真实且顶升高度≤0.5mm | 曲线合理 |  | 计算公式正确且结果优秀 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算公式正确且结果合格 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 曲线基本合理 |  | 计算公式正确且结果优秀 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算公式正确且结果合格 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 数据不真实或顶升高度>0.5mm或绘制曲线不合理或结果不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 4.曲轴臂距测量 | 2 | （1）清洁测量部位和曲轴量表 | 0.2 | 清洁 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）曲轴量表安装位置 | 0.2 | 正确 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）曲轴量表第1个位置调零 | 0.2 | 合格 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）测量点3在规定位置，角度偏差≤5°，读数正确 | 0.8 | 合格 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）臂距差记录 | 0.2 | 正确 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （6）臂距差计算 | 0.4 | 两个方向都正确 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 只有1个方向正确 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 都不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 5.综合素养 | 2 | （1）工作服、工作帽、工作鞋穿戴规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）工具、量具使用和摆放规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）赛后现场清理、清洁 | 0.3 | 良好 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）团队协作 | 0.8 | 良好 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）任务书填写规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 6.技能熟练程度 | 2 | 在所有报检项目合格，顶升曲线基本合理，调整后的轴承负荷合格的基础上，按时完成为0分，每提前1分钟增加0.1分，最高2分。 | 2 | 提前时间： 分 秒 |  |  |  |  |  |
| 船舶主机安装垫片的配制 | 18 | 1.垫片形状和尺寸的测量 | 3 | （1）清洁测量部位和模具 | 0.4 | 清洁 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）调节测量螺钉规范，没有出现用力过大、过猛，造成主机位移或调节螺钉损坏等现象 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）用锁紧螺钉锁紧测量螺钉 | 0.4 | 锁紧 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 未锁紧 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）取样后，复查取样模具 | 0.4 | 复查 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 未复查 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）高度尺使用规范 | 0.4 | 规范 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （6）测量数据完整 | 0.4 | 4个数据完整 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 缺1个数据 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 缺2个数据 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 缺3个数据 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 缺4个数据 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （7）垫片厚度计算 | 0.5 | 正确 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2.垫片的机械加工 | 4 | （1）清洁机床、模具、工件 | 0.5 | 清洁 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）工件正确装夹 | 0.5 | 正确 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）切削用量选择合理 | 1 | 合理 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 不合理 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）设备操作程序正确 | 0.5 | 正确 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）没有出现刀具损坏等现象 | 0.5 | 无损坏 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 有损坏 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （6）没有出现机床损坏等现象 | 0.5 | 无损坏 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 有损坏 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （7）加工尺寸符合给定尺寸，偏差≤±0.05mm | 0.5 | 合格 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 3.拂配垫片 | 7 | （1）操作时清洁垫片安装部位和垫片 | 0.2 | 清洁 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）合配垫片操作规范，不存在大力敲击垫片，造成主机位移等问题 | 0.6 | 规范 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）磨光机使用规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）活动垫片纵向位置应在标记线内，横向位置:外侧面与机座侧面平齐，正偏差≤5mm | 1 | 纵向和横向位置都合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 只有1个方向位置合格 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 2个方向位置都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）活动垫片与基座固定垫片配合面，用0.05mm塞尺检查，插入≤1处，插入深度和宽度≤30mm | 1 | 合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （6）活动垫片与基座固定垫片配合面用色油检查时，每25mm×25mm面积上的着色点≥4点 | 1.5 | 合格 |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （7）活动垫片与机座配合面，用0.05mm塞尺检查，插入≤1处，插入深度和宽度≤30mm | 1 | 合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （8）活动垫片与机座配合面用色油检查时，每25mm×25mm面积上的着色点≥4点 | 1.5 | 合格 |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 4.综合素养 | 2 | （1）工作服、工作帽、工作鞋穿戴规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）工具、量具使用和摆放规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）赛后现场清理、清洁 | 0.3 | 良好 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）团队协作 | 0.8 | 良好 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）任务书填写规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （1）工作服、工作帽、工作鞋穿戴规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 5.技能熟练程度 | 2 | 在所有报检项目合格，没有出现刀具或机床损坏, 不存在大力敲击垫片，造成主机位移等问题的基础上，按时完成为0分，每提前1分钟增加0.1分，最高2分。 | 2 | 提前时间： 分 秒 |  |  |  |  |  |
| 小型柴油机拆装与调试 | 18 | 1.拆卸柴油机活塞连杆组件 | 2 | （1）拆卸前放水 | 0.2 | 放水 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 没放水 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）拆卸前盘车检查柴油机是否正常 | 0.2 | 盘车检查 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 没有盘车检查 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）拆卸顺序合理 | 0.6 | 合理 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 基本合理 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 不合理 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）气缸盖拆卸操作规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）活塞连杆组件拆卸操作规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2.校验喷油器 | 1 | （1）喷油器校验操作规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）喷油压力符合要求 | 0.3 | 合格 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）喷油雾化符合要求 | 0.2 | 合格 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 3.装复柴油机 | 5 | （1）活塞连杆组安装前清洁、上油、检查 | 0.2 | 工作完成好 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 工作完成一般 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 工作未完成 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）活塞连杆组件吊装时，活塞环搭口错开，并避开活塞销孔方向 | 0.3 | 合格 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 基本合格 |  |  |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）活塞连杆组件安装过程操作规范 | 0.3 | 规范 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）连杆盖及轴瓦安装前表面清洁、上油 | 0.2 | 工作完成良好 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 工作基本完成 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 未做 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）连杆盖安装方向正确 | 0.3 | 正确 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （6）连杆盖连接螺栓拧紧过程操作规范，紧力矩符合要求 | 1 | 规范 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （7）连接螺栓拧紧后，盘车检查 | 0.2 | 盘车灵活 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 没有盘车检查或盘车不灵活 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （8）气缸垫、润滑油道密封圈清洁安装 | 0.3 | 清洁并安装正确 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁,但安装正确 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁，但安装不正确 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁,且安装不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （9）气缸盖部件清洁安装，螺栓拧紧次序过程正确，拧紧力矩符合要求 | 1.2 | 清洁并安装正确 |  |  |  |  | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁,但安装正确 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 清洁，安装基本正确 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁，但安装基本正确 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 未清洁,且安装不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （10）其他零部件清洁、安装正确，完整 | 0.8 | 工作完成好 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 工作完成较好 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 工作完成一般 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 工作完成较差 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 工作未完成 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 3.调整柴油机气阀间隙和燃油正时 | 3 | （1）气阀间隙调整操作规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）气阀间隙符合要求 | 1.5 | 全部合格 |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 大部分合格 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 少部分合格 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 都不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）燃油正时调整操作规范 | 0.6 | 规范 |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）燃油正时符合要求 | 0.4 | 合格 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 4.发动柴油机 | 3 | （1）装水规范，装水时无明显洒水现象，水箱装满 | 0.4 | 规范 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）滑润油液位检查 | 0.2 | 正确 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）盘车时，喷油器喷油声音正常 | 0.5 | 盘车2圈有4声 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 盘车2圈有3声 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 盘车2圈有2声 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 盘车2圈有1声或无声 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）起动电机接线正确 | 0.4 | 正确 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）柴油机起动、调速、停车。1次起动成功为顺利，2-3次起动成功为比较顺利，4次及以上才能起动成功为不顺利。拨动停车装置即可停车为顺利，否则为不顺利。 | 1.5 | 起动顺利 |  |  |  | 停车顺利 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停车不顺利 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 起动比较顺利 |  |  |  | 停车顺利 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停车不顺利 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  | 起动不顺利 |  |  |  | 停车顺利 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停车不顺利 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 不能起动 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 5.综合素养 | 2 | （1）工作服、工作帽、工作鞋穿戴规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （2）工具、量具使用和摆放规范 | 0.5 | 规范 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （3）赛后现场清理、清洁 | 0.3 | 良好 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （4）团队协作 | 0.8 | 良好 |  |  |  |  | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 较差 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | （5）任务书填写规范 | 0.2 | 规范 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 基本规范 |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 6.技能熟练程度 | 2 | 在所有报检项目合格,柴油机能发动并顺利停车的基础上，按时完成为0分，每提前1分钟增加0.1分，最高2分。 | 2 | 提前时间： 分 秒 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞赛成绩采用100分制，每完成一项任务即得到该子项目分数，各子赛项最低得分为0分。竞赛过程中，如果发生以下问题或事故，则在参赛队总分中作扣分处理。操作标准如下：

1.在完成工作任务的过程中，违反操作规程或操作不当，但未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5～10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的，报竞赛执委会批准，由裁判组长宣布终止比赛，不计竞赛成绩。

2.参赛选手有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为扣10分，情节严重的，取消参赛队竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。

3.违反赛场纪律，依据情节轻重，扣1～5分。情节特别严重，并产生不良后果的，则报竞赛执委会批准，由裁判组长宣布终止该选手的比赛。

4.裁判宣布竞赛时间到，选手仍继续操作的，由现场裁判负责记录扣1～5分，情节严重，警告无效的，取消参赛资格。